ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N_____________                                                                         "_08_" ____05______ 2015__ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта _Управление социальной политики по Кировскому району г. Екатеринбурга__________________________________________

1.2. Полный почтовый адрес объекта _620062, г. Екатеринбург, ул Генеральская, 6____

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание ____-___ этажей, ______-______ кв. м,

часть здания ___5_______ этажей (____1_______ этаж в здании), __745,6_______ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка - нет

1.4.  Год  постройки  здания  __1959_______,  последнего  капитального  ремонта

_______-_____________

1.5.   Дата   предстоящих   плановых  ремонтных  работ:  текущего  ___-____,

капитального ____-_____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.  Название  организации (учреждения) - полное юридическое наименование -

согласно Уставу - территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики  Свердловской области по Кировскому району города Екатеринбурга;

краткое наименование  - Управление социальной политики по Кировскому района г. Екатеринбурга.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail _620062, г. Екатеринбург, ул Генеральская, 6, тел. (343)374-29-96, e-mail: usp30@egov66.ru_________________________________

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) _оперативное управление___________________________________

1.9.     Форма     собственности    (государственная,    негосударственная)

___государственная____________________

1.10.    Территориальная    принадлежность    (федеральная,   региональная,

муниципальная) _региональная______________________________________________

1.11. Вышестоящая организация (наименование) __Министерство социальной политики  Свердловской области____________________________

1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие координаты (полный почтовый

адрес, телефон, e-mail) _620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105, тел.              (343)312-07-00, 312-00-08 (доб. 090), факс (343) 312-07-00, e-mail: mspso@egov66.ru

2.  Характеристика  деятельности  организации  на  объекте (по обслуживанию

населения)

2.1.  Сфера  деятельности -  социальная защита

2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  все    возрастные    категории

2.3.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с

патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственными нарушениями

2.4. Виды услуг _ реализация основных направлений и приоритетов  государственной социальной политики на территории Кировского района г. Екатеринбурга ____

2.5.  Форма  оказания  услуг:  на  объекте,  на дому

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность __207_____________________________________

2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида,

ребенка-инвалида – да

3. Состояние доступности объекта

3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта) _

1)со стороны ул. Малышева - ост. Генеральская: автобус - 04, 14 ,15, 022, 25, 039, 067, 070, 077; троллейбус - 6, 7, 18, 19, 20.

2) со стороны пр. Ленина – ост. Автомобильный колледж: автобус – 5, 10, 27, 28, 030, 040, 050, 50, 054, 54, 61

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____нет___________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - от ост. Автомобильный колледж – 300 м., от ост. Генеральская – 200 м.

3.2.2. Время движения (пешком) _ от ост. Автомобильный колледж – 3 – 6 мин., от ост. Генеральская – менее 5 мин.

3.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4.    Перекрестки:        регулируемые

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: нет

3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути: есть, съезды с тротуара отсутствуют

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:    нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | ДУ-И (К,О,С.У) |
| 2 | в том числе инвалиды: |  |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 5 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 6 | с нарушениями слуха | А |
| 7 | с умственными нарушениями | ДУ |

--------------------------------

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ | ДУ-И (К,О,С,У) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДП | ДП | ДУ | ДП | ДУ ? | ДУ-И (С,У) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДП | ДУ | ДУ | ДП | ДУ ? | ДП-И (О,С,У) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ | ДУ-И (К,О,С,У) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДП | ДП | ДУ | ДП | ДУ | ДУ-И (С,У) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 8. | Все зоны и участки <**> | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Управление социальной политики по Кировскому району г. Екатеринбурга – доступно условно ДУ-И (К,О,С,У), ДП-И (Г)

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен на путях движения.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой кнопки вызова персонала.

- 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | Нет |  |  |
| 2. | Вход (входы) в здание |  | Нет |  |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации |  | Текущий ремонт |  |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | Текущий ремонт |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  | Оснащение оборудованием |  |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) |  | Оснащение оборудованием |  |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  | Сооружение съездов |  |  |
| 8. | Все зоны и участки |  | Оснащение оборудованием |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ __по возможности 2015 г. _______

в рамках исполнения _комплексной программы «Доступная среда» на 2014 – 2015 г. _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации объекта – ДЧ-В (доступно частично всем)

4.4. Для принятия решения требуется: согласование __выделения денежных средств ____

имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается __не имеется _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

___________________________________________________ _______________________

(должность, Ф.И.О.)                           (подпись)

___________________________________________________ _______________________

(должность, Ф.И.О.)                           (подпись)

___________________________________________________ _______________________

(должность, Ф.И.О.)                           (подпись)

4.6. Информация направлена в

___Управление социальной политики по Кировскому району г. Екатеринбурга ______

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа

государственной власти Свердловской области)

________________________ для размещения в автоматизированной информационной

(дата)

системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта (должность) _________________ /фамилия, имя, отчество/

(подпись)

Дата ______________________________

4.7.   Оценка   результата   исполнения   программы,  плана  (по  состоянию

доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Руководитель объекта (должность) _________________ /фамилия, имя, отчество/

(подпись)

Дата ______________________________